INTP0102N (v1.1)

MOP (Master Operation Panel) PELEKIS CAN interface.

rev1.0      Διάγραμμα συνδέσεων με πίνακα γενικού πλήν (-).

Κλήσεις μπουτόν 8 έως 15

C15-Λευκό

C14-Μώβ

C13-Γκρί

C12-Μπλέ

C11-Πράσινο

C10-Κίτρινο

C9-Πορτοκαλί

C8-Καφέ

Γενικό-Κόκκινο (*)

Τροφοδοσία πλήν-Μαύρο

Κλήσεις μπουτόν 0 έως 7

C7-Λευκό

C6-Μώβ

C5-Γκρί

C4-Μπλέ

C3-Πράσινο

C2-Κίτρινο

C1-Πορτοκαλί

C0-Καφέ

Γενικό-Κόκκινο (*)

Τροφοδοσία πλήν-Μαύρο

(*)Να συνδεθεί με το σύν (+) του πίνακα, που είναι και το σύν της τροφοδοσίας.

(**) Να συνδεθεί με το πλήν (-) του πίνακα, που είναι και το πλήν της τροφοδοσίας.

Τροφοδοσία απο πίνακα και σειριακός δίαυλος CAN

CL-CAN low σειριακό

CH-CAN high σειριακό

++ Τροφοδοσία σύν (+)

0V Τροφοδοσία πλήν (-)

Έξοδοι απο πίνακα

Υπέρβαρο -Λευκό

Συντήρηση -Μώβ

Εντολή D -Γκρί

Εντολή C -Μπλέ

Εντολή B -Πράσινο

Εντολή A -Κίτρινο

Τόξο καθόδου -Πορτοκαλί

Τόξο ανόδου -Καφέ

Γενικό-Κόκκινο (**)

Τροφοδοσία πλήν-Μαύρο